## ANEXO 7.D.2

### CATALOGO DE CONCEPTOS

NOVAUNIVERSITAS

LICITACION PÚBLICA ESTATAL

No. EO-920059964-N1-2016

“CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS”

|  |  | DESCRIPCIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS, DE 43.58 M. X 10.40 M. CON 14 ENTRE EJES, CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO; ESTRUCTURA CONFORMADA POR COLUMNAS, MUROS, TRABES, LOSA DE ENTREPISO, ESCALERA Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR TERMINADO CON PINTURA VINILICA LAVABLE, FIRMES DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y TERMINADO CON LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE, INSTALACION ELECTRICA, RED DE DATOS, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" DE ESPESOR CON CRISTAL CLARO DE 6 MM., ILUMINACIÓN FLUORESCENTE, CORTINAS AHULADAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA TERMINADA CON TEJA INDUSTRIALIZADA MEDIA CAÑA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E D I F I C I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL POR CAPITULO |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 1 CIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 2 ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 4 HERRERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 5 INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAP. 6 OBRA EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL EDIFICIO |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IVA 16% |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL OBRA |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CLAVE |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  | P. UNITARIO |  |  | IMPORTE |  |
|  |  |  | CIM01 CIM03 CIM05 CIM07 CIM09 CIM11 CIM13 CIM15 CIM17 CIM19 |  |  |  | CAPITULO 1. CIMENTACION LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DEL EDIFICIO), INCLUYE; EXTRACCION DE TOCONES A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y DIAMETRO, DESPALME DEL TERRENO CON UN ESPESOR DE 20 CM. Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA A 1 KM. EXCAVACION EN CEPAS, EN TERRENO TIPO "B", POR MEDIOS MECÁNICOS, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA A 1 KM. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y NIVELADO. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F´C= 100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y NIVELADO. CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN, INCLUYE; CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE 28 CM DE ESPESOR, ELABORADO CON TABICÓN PESADO (CONCRETO) 10x14x28 CM. ASENTADO CON CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3. MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE 14 CM DE ESPESOR, ELABORADO CON TABICÓN PESADO (CONCRETO) 10x14x28 CM. ASENTADO CON CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN. DIAM. #2 FY = 2530 KG/CM2, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIAM. #3 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIAM. #4 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. |  |  |  | M2 M3 M2 M2 M2 M2 M2 KG KG KG |  |  |  | 565.65 468.09 198.18 47.48 340.18 63.42 79.44 6.81 2992.14 555.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CLAVE |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  | P. UNITARIO |  |  | IMPORTE |  |
|  |  |  | CIM21 CIM23 CIM25 CIM27 CIM29 CIM31 CIM33 CIM35 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIAM. #6 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CASTILLO (K1) F'C=250 KG/CM2 DE 14X21 CM. ARMADO C/4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 6 @10-@ 17 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CASTILLO (K2) F'C=250 KG/CM2 DE 14X25 CM. ARMADO C/4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 6 @10-@ 17 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CADENA DE DESPLANTE (CD1) F'C=250 KG/CM2 DE 25X30 CM. ARMADO C/4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CADENA DE DESPLANTE (CD2) F'C=250 KG/CM2 DE 14X25 CM. ARMADO C/4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 6 @10-@ 17 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE CD1 ( EN TRES CARAS), CON IMPERMEABILIZANTE IMPERPRIM SL DE IMPERQUIMIA, A DOS MANOS SIN DILUIR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, RIEGO DE ARENA LIMPIA EN LA CARA SUPERIOR DE LA CD1 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE CD2 ( EN TRES CARAS), CON IMPERMEABILIZANTE IMPERPRIM SL DE IMPERQUIMIA, A DOS MANOS SIN DILUIR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, RIEGO DE ARENA LIMPIA EN LA CARA SUPERIOR DE LA CD1 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  | KG M3 ML ML ML ML ML ML |  |  |  | 1941.24 59.25 23.80 3.90 45.30 66.20 45.30 66.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CLAVE |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  | P. UNITARIO |  |  | IMPORTE |  |
|  |  |  | CIM37 CIM39 EST01 EST03 EST05 EST07 EST09 EST11 |  |  |  | ZOCLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X15 CM. ARMADO C/2 VARILLAS #3 Y GRAPAS #2 DE 45X10CM @ 20 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO C/MAQUINARIA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA Y PRUEBAS DE COMPACTACIÓN. CAPITULO 2. ESTRUCTURA CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES, ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE 16 M.M. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, PUNTALES CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES. CIMBRA PARA COLUMNAS Y MUROS DE CONCRETO ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE 16 M.M. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, PUNTALES CUALQUIER ALTURA, CONTRAVIENTOS, REFUERZOS, HABILITADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA. DIAM. #2 FY = 2530 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. #3 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. #4 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. #6 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP) PARA DAR LOS RECUBRIMIENTOS ESPECIFICADOS. |  |  |  | ML M3 M2 M2 KG KG KG KG |  |  |  | 66.20 366.81 680.61 500.03 37.44 8517.06 657.95 6263.75 |  |  |  | TOT. CAP. 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | CLAVE |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  | P. UNITARIO |  |  | IMPORTE |  |
|  |  |  | EST13 ALB01 ALB03 ALB05 ALB07 ALB09 ALB11 ALB13 |  |  |  | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSA DE ENTREPISO, T.M.A. 3/4", INCL: COLOCADO, VIBRADO, NIVELADO, CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CAPITULO 3. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS RODAPIE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 SECCIÓN PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VARILLAS # 3 A.R.Y BASTON DE 1.40 M. DE LONGITUD # 2 @ 25 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR ACABADO COMÚN CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA 1: 1/2: 4 1/2, A HILO Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y ELEVACIONES. MURO DE 21 CMS. DE ESPESOR ACABADO COMÚN CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA 1: 1/2: 4 1/2, A HILO Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y ELEVACIONES. CASTILLO (K1) F'C=250 KG/CM2 DE 14X21 CM. ARMADO C/4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 6 @10-@ 17 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CASTILLO (K2) F'C=250 KG/CM2 DE 14X25 CM. ARMADO C/4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 6 @10-@ 17 CM., INCL. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y ANCLAJES. CADENA DE CONCRETO INTERMEDIA (CI) F'C=250 KG/CM2 DE 15X20 CM. ARMADO C/4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM., INCL. HABILITADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ESCUADRAS PARA ANCLAJE Y DETALLE DE CHAFLAN EN VENTANAS. CADENA DE CONCRETO (MV) F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADO C/2 VARILLAS DE 3/8", GRAPAS #2 @ 20 CM., INCL. HABILITADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA, ESCUADRAS PARA ANCLAJE Y DETALLE DE CHAFLAN EN VENTANAS. (VER DETALLE) |  |  |  | M3 ML M2 M2 ML ML ML ML |  |  |  | 132.89 109.52 194.82 255.40 175.52 10.08 90.72 109.52 |  |  |  | TOT. CAP.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | CLAVE |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  | P. UNITARIO |  |  | IMPORTE |  |
|  |  |  | ALB15 ALB17 ALB19 ALB21 ALB23 ALB25 |  |  |  | SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA # 18 DE 0.24 DESARROLLO PLACA POLIESTIRENO 3/4"X15CM.ANCHO,FIJADA A COLUMNA CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4" DIAM. @ 50 CM EN TRES BOLILLO. RAMPA PARA ESCALERA DE 1.85 M DE ANCHO, CON DE DESCANSO DE1.85M DE ANCHO Y 3.86 M DE LARGO (VER SECCIÓN EN PLANO), RAMPA A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO DEL # 3 FY= 4200 KG/CM2 Y ARMADO SEGUN SE INDICA EN LA SECCIÓN ESTRUCTURAL DE ESCALERAS (VISTA D-D´). INCLUYE; TRAZO, CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., SUMINISTRO Y HABILITADO DE MATERIALES, ANCLAJE A CADENAS Y TRABES, ARMADO DE PARRILLA, CONCRETO EN RAMPA F'C= 250 KG/CM2 CON T.M.A. 3/4" Y DE 12 CM . DE ESPESOR, COLADO, VIBRADO, CURADO, AREA DE DESCANSO CON ACABADO MARTELINADO Y REMATE PARA UN ESCALON, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO MARTELINADO F'C= 200 KG/CM2 CON PERALTES DE 17.25 CM., 30 CM. DE HUELLA Y 1.85 M DE LONGITUD, FORJADO DE NARIZ CON TUBERIA DE 3" CIMBRA APARENTE, ARMADO CON VAR. DE 3/8" @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS, COLADO EN SITIO. INCLUYE; NARIZ Y CIMBRA APARENTE, TRAZO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLANADO FINO EN MUROS, COLUMNAS Y/ O TRABES, CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1 :1/4 :5 A PLOMO Y REGLA, SUPERFICIE CON TERMINADO UNIFORME, INCLUYE; ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, TRAZO, BOQUILLAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. FIRME DE CONCRETO F'C=150 K/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10, ACABADO RÚSTICO, INCLUYE; COLADO EN SECCIONES, COMPACTACION Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A COLAR, NIVELACIÓN, MAESTREADO, TRASLAPES DE MALLA DE 10 CM, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN. PISO DE CONCRETO F'C=150 K/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10, ACABADO FINO RAYADO CON BOCHA DE PELO, INCLUYE; COLADO EN SECCIONES, COMPACTACION Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A COLAR, NIVELACIÓN, MAESTREADO, ACABADO CON VOLTEADOR, TRASLAPES DE MALLA DE 10 CM, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO P/SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  | ML LOTE PZA M2 M2 M2 |  |  |  | 95.84 1.00 18.00 536.41 300.81 116.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CLAVE |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  | P. UNITARIO |  |  | IMPORTE |  |
|  |  |  | ALB27 ALB29 ALB31 ALB33 ALB35 ALB37 HER01 |  |  |  | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA ANTIDERRAPANTE DE PRIMERA CALIDAD, MCA. INTERCERAMIC, LINEA METALLIC DE 30 X 30 CM, ETT-2 PEI IV, COLOR ALUMINUM, ASENTADA CON ADHESIVO GRIS MCA. INTERCERAMIC Y MORTERO CEMENTO ARENA 1/2:4, JUNTA DE 5 Y 20 MM, INCLUYE; EMBOQUILLADO CON BOQUILLA CON SELLADOR MCA. INTERCERAMIC COLOR A ESCOGER, DETALLES, CORTES RECTOS Y A 45, DESPÉRDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX, MCA. COMEX, ACABADO SATINADO LAVABLE, EN APLANADO FINO EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, PLAFON, Y BOQUILLAS, TRABAJO TERMINADO A 2 MANOS, INCLUYE; PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR VINILICO 5 X1, MCA. COMEX, REBABEAR, RESANES Y PLASTE NECESARIO, ELEVACIONES, TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, COLOR INDICADO EN OBRA. PINTURA DE ESMALTE EN ZOCLO DE 10 CM DE ESPESOR, SOBRE MURO O CADENA, COLOR A ESCOGER. INCLUYE; TRAZO, BOQUILLAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PINTURA. LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/ LOSETA CERAMICA, ETC. CON CEPILLO Y AGUA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINAS AHULADAS COLOR GRIS PARA VENTANAS, INCLUYE: CORTINEROS ESTANDAR, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. CAPITULO 4. HERRERÍA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P1 CON TABLERO MULTYPANEL DE 2.50 X 1.00 MTS. INCLUYE. MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2", CHAPA PHILLIPS No. 550-AN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN 1 Y 2 NIVEL |  |  |  | ML M2 M2 ML M2 ML PZA |  |  |  | 47.64 300.81 1426.50 183.80 417.65 54.76 4.00 |  |  |  | TOT. CAP. 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | CLAVE |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  | P. UNITARIO |  |  | IMPORTE |  |
|  |  |  | HER03 HER05 HER07 IEL01 IEL03 IEL05 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA P2 CON TABLERO MULTYPANEL DE 2.20 X 1.00 MTS. INCLUYE. MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2", CHAPA PHILLIPS No. 550-AN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN 1 Y 2 NIVEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO DURAODIC, COLOR NATURAL DE 2" EN VENTANAS CON SECCIONES FIJAS Y CORREDIZAS INCLUYE: REPIZÓN DE ALUMINIO, CRISTAL CLARO DE 6 MM, CORTES, MANIJAS, HERRAJES, SELLADO INTERIOR Y EXTERIOR, FELPAS, FLETES Y GASTOS DE TALLER, Y TODO LO NECESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN 1 Y 2 NIVEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 2.94 DE LARGO X1.52 DE ALTURA (VER DISEÑO EN PLANO), HECHO A BASE DE MARCO DE SOLERA DE 1 1/2"x3/16", Y BARROTES DE REDONDO DE 3/8", INCL; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, CORTES, FLETES, GASTOS DE TALLER, SOLDADURA, FIJACION A TRABE, ANTICORROSIVO Y ESMALTE ALKIDALICO, COLOR A ESCOGER, MANO DE OBRA Y EQUIPO. CAPITULO 5. INSTALACIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA SAL. DE ALUMBRADO, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 13 MM. Ó 19 MM, INCL. SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 13 MM Ó 19 MM, CABLE CALIBRE INDICADO, VER PLANO ELECTRICO, TAPA GALVANIZADA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SAL. DE APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA, INCLUYE; RANURAS, CHALUPA GALVANIZADA, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 13 MM, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELECTRICO), SUM Y COL. DE INTERRUPTOR, PLACA MARCA QUINZIÑO, LINEA EVOLUCIÓN, COLOR MARFIL, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SAL. PARA TRES APAGADORES SENCILLOS, INCLUYE; RANURAS, CHALUPA GALVANIZADA, TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 13 MM, CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELECTRICO), SUM Y COL. DE 3 INTERRUPTORES, PLACA DE 3 VENTANAS MARCA QUINZIÑO, LINEA EVOLUCIÓN, COLOR MARFIL, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | PZA M2 PZA SAL. SAL. SAL. |  |  |  | 2.00 64.47 10.00 47.00 5.00 4.00 |  |  |  | TOT. CAP. 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | CLAVE |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  | P. UNITARIO |  |  | IMPORTE |  |
|  |  |  | IEL07 IEL09 IEL11 IEL13 IEL15 IEL17 |  |  |  | SAL. DE CONTACTO CON CHALUPA O CAJA DE REGISTRO DE 19MM Y SOBRETAPA, INCL. RANURAS, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 13 MM Y 19MM., CABLE CALIBRE INDICADO, SUM. Y COL. DE TOMACORRIENTE POLARIZADO ATERRIZABLE DUPLEX Y PLACA, LINEA EVOLUCIÓN, MCA. QUINZIÑO, COLOR MARFIL, (VER PLANO ELECTRICO) Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SALIDA PARA CONTACTO EN PISO CON CONDULET FSCD2 AHOGADO EN CONCRETO, TAPA PARA CONTACTO REDONDO DS-21 Y CONDULET FSY312 SOBRE EL PISO, MARCA CROUSE HINDS. INCLUYE: 2 TUBOS Y CONECTORES CONDUIT PVC USO PESADO DE 25MM, CABLE CALIBRE INDICADO (VER PLANO ELECTRICO) PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SAL. PARA CLIMA CON CAJA DE REGISTRO DE 19MM Y CENTRO DE CARGA QO2 CONECTADO A REGISTRO PARA CLIMAS, INCL. RANURAS, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 19 MM. CABLE CALIBRE 10 AWG, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2x30 (VER PLANO ELÉCTRICO), Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2 X 28 W MOD. NICOSIA MCA TECNOLITE COD. LFC-2282/S, INCLUYE; SUJECIÓN DE LUMINARIA A PLAFÓN CON CABLE DE ACERO GALV. CAL. 16, GABINETES, DIFUSORES, BALASTROS, LAMPARAS, MATERIALES DE FIJACION, Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE MODELO MONTISI DE 2 X 28 W, MCA. TECNOLITE, CODIGO LTL-2282. INCLUYE: SUJECIÓN DE LUMINARIA A PLAFÓN CON CABLE DE ACERO CAL. 16, GABINETES, DIFUSORES, BALASTROS, LAMPARAS LUZ DE DÍA, MATERIALES DE FIJACION, Y TODO LO NECESARIO P/EL BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE PARA EXTERIOR, MODELO ZEGNA WPM-70, TIPO WALL PACK, MCA. TECNOLITE, INCLUYE; DIFUSOR, BALASTRO, LAMPARA, MATERIALES DE FIJACION, Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |  | SAL. SAL. SAL. PZA. PZA. PZA. |  |  |  | 139.00 40.00 5.00 36.00 7.00 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CLAVE |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  | P. UNITARIO |  |  | IMPORTE |  |
|  |  |  | IEL19 IEL21 IEL23 IEL25 IEL27 IEL29 IEL31 |  |  |  | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE TABLERO GRADO ELECTRÓNICO Y DE COMPUTO NQ442L2TVS216F MCA. SQUARE D, CON 8 TUBOS CONDUIT PVC USO PESADO DE 51 MM, CONECTADOS AL REGISTRO PRINCIPAL, INCLUYE: CURVAS, CONECTORES, INSTALACIONES, AMACIZADO, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA NQ304AB100S MCA. SQUARE D, CON 2 TUBOS CONDUIT PVC USO PESADO DE 51 MM, CONECTADOS AL REGISTRO PRINCIPAL, INCLUYE: CURVAS, CONECTORES, INSTALACIONES, AMACIZADO, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA NQ184L10014F, MCA. SQUARE 'D, CON 1 TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 38 MM, CONECTADOS AL TABLERO PRINCIPAL O REGISTRO ELÉCTRICO, INCLUYE: CABLE CALIBRE INDICADO, CURVAS, CONECTORES, INSTALACIONES, AMACIZADO, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/ SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS EDB34040 MCA. SQUARE 'D. INCLUYE; PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS EDB34020 MCA. SQUARE 'D. INCLUYE; PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO1X15 Y QO1X20 MCA. SQUARE 'D. INCLUYE; PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO SUM. Y COL. DE TUBO CONDUIT PVC USO PESADO 51 MM, INC; EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, CONEXIÓN A REGISTROS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, VER PLANO DE RED. |  |  |  | PZA. PZA. PZA. PZA. PZA. PZA. PZA. |  |  |  | 1.00 1.00 6.00 4.00 1.00 57.00 138.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CLAVE |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  |  | P. UNITARIO |  |  | IMPORTE |  |
|  |  |  | IEL33 IEL35 IEL37 IEL39 IEL41 IEL43 IEL45 IEL47 |  |  |  | REGISTRO EN INTERIOR DE EDIF. DE 80X80X80 CM. INTERIOR, CON TABIQUE BLANCO LIGERO 10X14X28 CM, APLANADO INT. CON MORTERO, CEM-ARENA 1:5, TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 7 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS,CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL, ANGULO DE 1 1/4"X3/16" y 1"X3/16", ACABADO RAYADO CON BROCHA, FONDO CAMA DE GRAVA, INC.; 2 ARGOLLAS DE ACERO DE 11/2" DE DIAM., ANCLADAS A LA PARRILLA DE TAPA DE CONCRETO PARA LEVANTAR TAPA Y ABOCINADO DE DUCTOS, VER PLANO. REGISTRO ELÉCTRICO EN EXTERIOR DE EDIF. DE 60X60X60 CM. INTERIOR, CON TABIQUE BLANCO LIGERO 10X14X28 CM, APLANADO INT. CON MORTERO, CEM-ARENA 1:5, TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 7 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS,CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL, ANGULO DE 1 1/4"X3/16" y 1"X3/16", ACABADO RAYADO CON BROCHA, FONDO CAMA DE GRAVA, INC.; 2 ARGOLLAS DE ACERO DE 11/2" DE DIAM., ANCLADAS A LA PARRILLA DE TAPA DE CONCRETO PARA LEVANTAR TAPA Y ABOCINADO DE DUCTOS, VER PLANO. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TIERRAS ALREDEDOR DEL EDIFICIO CON VARILLA COPERWELD DE 3.05 MT x 5/8", CABLE DESNUDO DE COBRE SUAVE CALIBRE 3/0 AWG (125 ML APROXIMADAMENTE) UNIDOS CON SOLDADURA CADWELD No. 115 TERMOFUNDENTE (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SUMINISTRO DE CABLE THW-LS CALIBRE 4 AWG. MCA. CONDUMEX, CABLE PARA ALIMENTAR EDIFICIO. SUMINISTRO DE CABLE DESNUDO DE COBRE CAL.4 AWG MCA. CONDUMEX, CABLE PARA ALIMENTAR EDIFICIO. SUMINISTRO DE CABLE DESNUDO DE COBRE CAL.8 AWG MCA. CONDUMEX, CABLE PARA ALIMENTAR EDIFICIO. SUMINISTRO DE CABLE PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA 90°C, 600V CONDUCTOR DE COBRE Y AISLAMIENTO THW/LS CALIBRE 350 KCM SUMINISTRO DE CABLE PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA 90°C, 600V CONDUCTOR DE COBRE Y AISLAMIENTO THW/LS CALIBRE 2/0 AWG |  |  |  | PZA. PZA. LOTE. ML. ML. ML ML ML |  |  |  | 1.00 5.00 1.00 400.00 90.00 100.00 360.00 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CLAVE |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO |  |  |  | IMPORTE |  |  |
|  | IEL49 IFO01 IFO03 IFO05 IFO07 IFO09 IFO11 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 101 MM DE DIAMETRO, PARA ALIMENTAR EDIFICIO. INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA SAL. DE RED CON CHALUPA O CAJA DE REGISTRO DE 19MM INCL. RANURAS, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 13 Y 19 MM. (VER PLANO DE RED), Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SAL. DE RED CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 25 MM, CON SOBRETAPA DE 25 MM, INCL. RANURA, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 25 MM. VER PLANO DE RED; Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SAL. CON CAJA TELEFÓNICA DE 30X30CM, CON TAPA ABISAGRADA, INCL. RANURA, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 19 MM. (VER PLANO DE RED); TUBERÍA DE CONEXIÓN A REGRISTO DE RED Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO SUM. Y COL. DE TUBO CONDUIT PVC USO PESADO 51 MM, INC; EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, CONEXIÓN A REGISTROS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, VER PLANO DE RED. REGISTRO PARA RED DE DATOS DE 60X60X60 CM. INTERIOR, CON TABIQUE BLANCO LIGERO 10X14X28 CM, APLANADO INT. CON MORTERO, CEM-ARENA 1:5, TAPA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 7 CM. DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS,CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL, ANGULO DE 1 1/4"X3/16" y 1"X3/16", ACABADO RAYADO CON BROCHA, FONDO CAMA DE GRAVA, INC.; 2 ARGOLLAS DE ACERO DE 11/2" DE DIAM., ANCLADAS A LA PARRILLA DE TAPA DE CONCRETO PARA LEVANTAR TAPA Y ABOCINADO DE DUCTOS, VER PLANO. SUM. Y COL. DE TUBO CONDUIT PVC USO PESADO 101 MM, INC; EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, CONEXIÓN A REGISTROS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, VER PLANO DE RED. |  |  |  |  | ML SAL. SAL. SAL. ML PZA. ML |  |  |  | 120.00 177.00 24.00 6.00 122.00 7.00 15.00 |  |  | TOT. INST. ELEC. TOT. INST. FIBRA ÓPTICA. |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  |  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  | UNIDAD |  |  |  | CANTIDAD |  |  | P. UNITARIO |  |  |  | IMPORTE |  |  |  |
| ISA01 ISA03 OEX01 OEX03 |  |  |  | INSTALACIÓN DE ALARMAS SALIDA PARA EL SISTEMA DE ALARMAS, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 13 MM.TAPA DE 13 MM., VER PLANO DE ALARMAS , INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC USO PESADO DE 13 MM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SALIDA PARA EL SISTEMA DE ALARMAS CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 19 MM, CON TAPA DE 19 MM, INCL. RANURA, SUM. Y COL. DE TUBO Y CONECTOR CONDUIT PVC, USO PESADO DE 19 MM. VER PLANO DE ALARMAS; Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. CAPITULO 6. OBRA EXTERIOR GUARNICIÓN DE CONCRETO DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 12 CMS. DE CORONA, 20 CMS. DE BASE Y 40 CMS. DE PERALTE, F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS #2 @ 50 CMS, TRAZO, NIVELACION, MATERIALES, CIMBRA, EXCAVACIONES Y RELLENOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO TRAFICO LIGERO TIPO HEXAGONAL COLOR ROJO DE 8 CM DE ESPESOR, SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, CORTES Y RIEGO DE ARENA PARA TAPAR JUNTAS. |  |  |  |  | SAL. SAL. ML M2 |  |  |  | 14.00 6.00 65.74 131.40 |  |  | TOT. INST. ALARMAS TOT. CAP. 5 TOT. CAP. 6 SUBTOTAL 16 % I.V.A TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |